泸州市中医医院2024年政府采购耗材清单（国产）

采购需求

- 一、采购项目基本情况

- 1、项目名称：泸州市中医医院2024年政府采购耗材清单（国产）

- 2、项目所属分类：☑服务 □货物 □工程

- 3、预算金额：6054402.50元(大写金额:陆佰零伍万肆仟肆佰零贰元伍角）

- 4、供货期限：合同签订生效后2年，合同期满或实际结算金额达到合同总额时，合同自动终止。

5、供货地点：泸州市中医医院采购人指定地点

6、预计采购数量：详见采购清单

- 7、预计实施采购月份：11月

- 8、联系人：医学装备部 王斌 13882739903

二、采购项目简介：

- 泸州市中医医院2024年政府采购耗材清单（国产）项目。

- 三、供应商应具备的资格条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 5、法律、行政法规规定的其他条件；

- 6、本项目不接受联合体。

7、特殊资格要求：

7.1、本项目中拟采购的产品为医疗器械的，所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料【含配置清单中独立的医疗器械】；本项目中拟采购的产品为医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；本项目中拟采购的产品如属于消毒产品的（含配置清单中独立的消毒产品），提供所投产品有效的《消毒产品卫生安全评价报告》，所投产品若为新消毒产品须提供有效的卫生许可批件复印件。【提供证书复印件，如：“多证合一”查看营业执照复印件】

7.2、对医疗器械有国家行政管理部门出具的最新分类或不纳入管理的政策依据的，按最新政策提供上述证书并提供相关说明；如存在“是否属于医疗器械”和“是否属于消毒产品”处标注错误时，供应商提供相关证明材料予以说明即可。

四、产品技术要求

- 1、采购清单及参数要求：

01包

| 序号 | 医疗耗材名称 | 是否进口 | 是否挂网 | 最高限价（元） | 单位 | 预算数量 | 预算 金额 (元） | 基本参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻腔冲洗器 | 否 | 否 | 28 | 套 | 10000 | 280000 | - 用途:适用于鼻腔的清洁、湿润和鼻腔冲洗使用； - 包装:独立包装； - 规格:气囊容积≥60m1； - 组成:至少包含冲洗头与气囊组成； - 材质:采用聚乙烯、聚丙烯等高分子材料制成； - 非灭菌产品，一次性使用。 |  |
| 2 | 舌肌训练器 | 否 | 否 | 57.2 | 个 | 265 | 15158 | - 用途：用于各种疾病引起的舌肌功能障碍患者舌肌的康复训练； - 包装：≤50个/件； - 规格：至少包含吸嘴正面：32±3.0mm,吸嘴侧面：16.5±3.0mm，吸球：15.5±1.0mm，吸球内径：13±1.0mm； - 组成：至少包含吸嘴和吸球组成； - 非灭菌产品，单人可多次使用； - 表面应光滑，无毛边、毛刺、凝胶、气泡、缺料等缺陷； - 吸嘴和吸球连接处应能承受≥8N的轴向静拉力而不分离。 |  |
| 3 | 医用外科口罩（绑带式） | 否 | 否 | 0.26 | 只 | 131000 | 34060 | - 用途：医务人员在有创操作过程中佩戴，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物的直接透过提供物理屏障； - 包装：单个独立包装，≤3000个/件； - 规格：至少包含绑带式，17.5cm×9.5cm； - 组成：至少包含口罩体、鼻夹、口罩带组成； - 材质：口罩体分为表层（非织造布）、里层（非织造布）和中间层（熔喷布）三层结构，鼻夹为可塑性鼻夹，口罩带可为弹性或非弹性； - 灭菌产品，一次性使用。 7.产品质量复合YY 0469-2011标准。 |  |
| 4 | 造口袋（两件式肠袋） | 否 | 否 | 31.5 | 个 | 635 | 20002.5 | - 用途：用于造口排泄物的收集； - 包装：≤10个/盒； - 规格型号：至少包含：开口型，卡环60mm±10%； - 组成：由袋体、圆形底扣、封口器（免尾搭扣/封口条）（和过滤片）组成； - 灭菌使用：非灭菌产品，一次性使用； - 其他要求：产品符合 GB/T20407.2 及 GB/T20407.3 的要求，袋体无渗漏、（开口袋）封口器保持原位、袋子在静态加压下无渗漏，开口袋、闭口袋无“强气味”散发出来。 |  |
| 5 | 造口护理用品附件 | 否 | 否 | 16.8 | 片 | 635 | 10668 | - 用途：用于填平造口周围完整皮肤上的四陷、皱褶,在造口和造口密封； - 包装要求：≤10片/盒； - 规格：至少包含可塑贴环； - 组成：由丁烯共聚物、明胶、聚丙二醇和乙烯-乙酸乙烯酯共攀物组成； - 非灭菌产品，一次性使用； - 可根据不同造口形状灵活塑形。 |  |
| 6 | 医用骨夹板 | 否 | 否 | 12 | 付 | 790 | 9480 | - 用途：用于中腿部骨折外固定；用于前臂骨折外固定； - 包装：≤10付/包； - 规格：至少包含胫腓骨夹板、前臂夹板； - 组成：至少包含针织布料、柳木板、铆钉、毛毡、高分子泡沫板、铝板加工制成； - 非灭菌产品，单人可多次使用。 |  |
| 7 | 医用纱布敷料 | 否 | 否 | 0.16 | 块 | 356400 | 57024 | - 用途：用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液； - 包装：≤300块/包，≤13500块/件； - 规格：至少包含长8cm±10%、宽6cm±10%，≥8层； - 材质：符合YY0331要求的脱脂棉纱布为原材料； - 非灭菌产品，一次性使用； - 其他要求：每平方厘米的纱线数≥22，每100mm经纱线数≥120±6，每50mm经向最小断裂力/N≥60，每100mm纬纱线数≥100±5，每50mm纬向最小断裂力/N≥40，最小质量/(g/m²)≥30. |  |
| 8 | 医用纱布敷料 | 否 | 否 | 0.25 | 块 | 745000 | 186250 | - 用途：用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液； - 包装：≤200块/包，≤7000块/件； - 规格：至少包含长10cm±10%、宽8cm±10%，≥8层； - 材质：符合YY0331要求的脱脂棉纱布为原材料； - 非灭菌产品，一次性使用； - 其他要求：每平方厘米的纱线数≥22，每100mm经纱线数≥120±6，每50mm经向最小断裂力/N≥60，每100mm纬纱线数≥100±5，每50mm纬向最小断裂力/N≥40，最小质量/(g/m²)≥30. |  |
| 9 | 医用纱布敷料 | 否 | 否 | 0.4 | 块 | 38000 | 15200 | - 用途：用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液； - 包装：≤200块/包，≤6000块/件； - 规格：至少包含长12cm±10%、宽9cm±10%，≥8层； - 材质：符合YY0331要求的脱脂棉纱布为原材料； - 非灭菌产品，一次性使用。 6.其他要求：每平方厘米的纱线数≥22，每100mm经纱线数≥120±6，每50mm经向最小断裂力/N≥60，每100mm纬纱线数≥100±5，每50mm纬向最小断裂力/N≥40，最小质量/(g/m²)≥30. |  |
| 10 | 医用纱布敷料 | 否 | 否 | 30 | 包 | 360 | 10800 | - 用途：用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液； - 包装：1块/包，≤1000块/件； - 规格：至少包含长100cm±10%、宽10cm±10%； - 材质：符合YY0331要求的脱脂棉纱布为原材料； - 非灭菌产品，一次性使用。 6、其他要求：每平方厘米的纱线数≥22，每100mm经纱线数≥120士6，每50mm经向最小断裂力/N≥60，每100mm纬纱线数≥100士5，每50mm纬向最小断裂力/N≥40，最小质量/(g/m²)≥30. |  |
| 11 | 医用纱布敷料 | 否 | 否 | 0.5 | 块 | 232500 | 116250 | - 用途：用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液； - 包装：≤100块/包；≤4000块/件； - 规格：至少包含长20cm±10%、宽7cm±10%，≥8层； - 材质：符合YY0331要求的脱脂棉纱布为原材料； - 非灭菌产品，一次性使用。 6、其他要求：每平方厘米的纱线数≥22，每100mm经纱线数≥120士6，每50mm经向最小断裂力/N≥60，每100mm纬纱线数≥100士5，每50mm纬向最小断裂力/N≥40，最小质量/(g/m²)≥30. |  |
| 12 | 医用纱布垫 | 否 | 否 | 1.3 | 块 | 200000 | 260000 | - 用途：供临床护创、吸湿用 - 包装：≤30块/包，≤1200块/件 - 规格：至少包含长30cm±10%、宽50cm±10%，≥2层，可显影； - 组成：至少包含脱脂棉纱布或者脱脂棉纱布夹医用脱脂棉加工而成； - 灭菌产品，一次性使用。 - 具备X光可探测线，由含量≥55%的硫酸钡线状材料织于脱脂纱布中； - X光可探测线质量:单丝线≥0.5g/m，多丝线≥0.28g/m，X光可探测线的长度≥7cm。 |  |
| 13 | 医用脱脂纱布块 | 否 | 否 | 0.3 | 个 | 25400 | 7620 | - 用途：供临床护创、吸湿用； - 包装：≤5块/包，≤12000块/件； - 规格：至少包含长3cm±10%、宽5cm±10%； - 组成：至少包含脱脂棉纱布加工而成； - 灭菌产品，一次性使用。 |  |
| 14 | 医用纱布敷料 | 否 | 否 | 0.24 | 块 | 420000 | 100800 | - 用途：用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液； - 包装：小包装≤2块/包，外包装≤200块/包，≤8000块/件； - 规格：至少包含长8cm±10%、宽6cm±10%，≥8层； - 材质：符合YY0331要求的脱脂棉纱布为原材料； - 灭菌产品，一次性使用。 6、其他要求：每平方厘米的纱线数≥22，每100mm经纱线数≥120±6，每50mm经向最小断裂力/N≥60，每100mm纬纱线数≥100±5，每50mm纬向最小断裂力/N≥40，最小质量/(g/m²)≥30. |  |
| 15 | 医用纱布敷料 | 否 | 否 | 0.35 | 块 | 630000 | 220500 | - 用途：用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液； - 包装：小包装≤2块/包，外包装≤200块/包，≤5000块/件； - 规格：至少包含长10cm±10%、宽8cm±10%，≥8层； - 材质：符合YY0331要求的脱脂棉纱布为原材料； - 灭菌产品，一次性使用。 6、其他要求：每平方厘米的纱线数≥22，每100mm经纱线数≥120±6，每50mm经向最小断裂力/N≥60，每100mm纬纱线数≥100±5，每50mm纬向最小断裂力/N≥40，最小质量/(g/m²)≥30. |  |
| 16 | 医用纱布敷料 | 否 | 否 | 0.45 | 块 | 350000 | 157500 | - 用途：用于清洁皮肤、粘膜或创面，与创面护理常用药物一起使用保护创面，也可用于手术过程中吸收体内渗出液； - 包装：小包装≤2块/包，外包装≤200块/包，≤3000块/件； - 规格：至少包含长12cm±10%、宽10cm±10%，≥8层； - 材质：符合YY0331要求的脱脂棉纱布为原材料； - 灭菌产品，一次性使用。 6、其他要求：每平方厘米的纱线数≥22，每100mm经纱线数≥120±6，每50mm经向最小断裂力/N≥60，每100mm纬纱线数≥100±5，每50mm纬向最小断裂力/N≥40，最小质量/(g/m²)≥30. |  |
| 17 | 无菌纱布绷带 | 否 | 否 | 1.3 | 卷 | 138000 | 179400 | - 用途：用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用； - 包装：≤10卷/袋； - 规格：至少包含直径：4-4.2cm、宽:8cm、长：600cm； - 组成：至少包含脱脂棉纱布为原料加工而成； - 材质：脱脂纱布； - 灭菌产品、一次性使用。 |  |
| 18 | 医用凡士林纱布 | 否 | 否 | 2.2 | 小包 | 6200 | 13640 | - 用途：用于皮肤防护，保护创面； - 包装：1块/包，≤360块/件； - 规格：至少包含长8cm±10%、宽10cm±10%,≥8层； - 组成：至少包含脱脂棉纱布、凡士林、石蜡油组成； - 灭菌产品，一次性使用。 |  |
| 19 | 医用凡士林纱布 | 否 | 否 | 2 | 小包 | 5800 | 11600 | - 用途：用于皮肤防护，保护创面； - 包装：1块/包，≤600块/件； - 规格：至少包含长6cm±10%、宽8cm±10%,≥8层； - 组成：至少包含脱脂棉纱布、凡士林、石蜡油组成； - 灭菌产品，一次性使用。 |  |
| 20 | 医用纱布垫 | 否 | 否 | 0.9 | 块 | 138000 | 124200 | - 用途：供临床护创、吸湿用； - 包装：100块/包，≤4000块/件； - 规格：至少包含长15cm±10%、宽15cm±10%； - 组成：由脱脂棉纱布或者脱脂棉纱布夹医用脱脂棉加工而成； - 灭菌产品，一次性使用。 |  |
| 21 | 医用纱布垫 | 否 | 否 | 1.5 | 块 | 56800 | 85200 | - 用途：供临床护创、吸湿用； - 包装：≤50块/包，≤2400块/件； - 规格：至少包含长20cm±10%、宽20cm±10%； - 组成：由脱脂棉纱布或者脱脂棉纱布夹医用脱脂棉加工而成； - 灭菌产品，一次性使用。 |  |
| 22 | 医用纱布垫 | 否 | 否 | 22 | 块 | 66000 | 1452000 | - 用途：供临床护创、吸湿用； - 包装：1块/包，≤100块/件； - 规格：至少包含长80cm±10%、宽100cm±10%； - 组成：由脱脂棉纱布或者脱脂棉纱布夹医用脱脂棉加工而成； - 灭菌产品，一次性使用。 |  |

- 02包

| 序号 | 医疗耗材名称 | 是否进口 | 是否挂网 | 最高限价（元） | 单位 | 预算数量 | 预算金额（元） | 基本参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一元过氧乙酸消毒液 | 否 | 否 | 400 | 桶 | 950 | 380000 | - 用途：用于软、硬式内窥镜及其他医疗器械的高水平消毒和灭菌； - 规格：A剂≥5L/桶，B剂≥50ml；B剂系配套A剂使用，A剂按桶计算。B剂报价包含A剂中，为综合报价。 - A剂和B剂充分活化后浓度为0.3%-0.35%； - 浸泡时间≥5min，可达到高水平消毒。浸泡时间≥10min，可达到灭菌水平； - 重复使用，使用天数≥14天； - 产品需经过包括但不限于理化检测（浓度、pH值，稳定性、外观性状、腐蚀性测定）；毒理检测（毒性检测，微核检测，皮肤刺激性检测）；消毒灭菌检测（芽孢杀灭检测、模拟内镜高水平消毒及灭菌检测、连续使用性检测、配合设备高水平消毒及灭菌检测）（提供第三方检测报告）； - 需提供卫生安全评价报告； - 需配备专用过氧乙酸浓度测定试纸。 |  |
| 2 | 免洗泡沫手消液 | 否 | 否 | 30 | 瓶 | 3200 | 96000 | - 用途：用于手术前对手部皮肤消毒； - 包装：≥250ml/瓶； - 规格:泡沫型； - 组成：葡萄糖酸氯己定（洗必泰）含量0.405%-0.4955(w/w),乙醇含量22.5%-27.5%（w/w），原液PH值均值为8±1； - 材质：铝瓶材质。 |  |
| 3 | 氯己定-醇复合型手消 | 否 | 否 | 22 | 瓶 | 13200 | 290400 | - 用途：适用外科手、卫生手消毒； - 包装：≤40瓶/件； - 规格型号：≥245ml/瓶； - 组成：以乙醇和葡萄糖酸氯己定为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为70%±7% (V/V), 葡萄糖酸氯己定含量为0.45%±0.55%； |  |

03包

| 序号 | 医疗耗材名称 | 是否进口 | 是否 挂网 | 最高限价（元） | 单位 | 预算 数量 | 预算金额（元） | 基本参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T型头膜 | 否 | 否 | 380 | 张 | 265 | 100700 | - 用途：用于肿瘤放射治疗患者头部固定； - 包装：独立包装； - 材质：由热塑性材料聚己内酯制成； - 非灭菌产品，单人可重复使用≥1次； - 具有形状记忆功能； - 无毒、无粘性，可完全贴合患者体表不粘皮肤毛发。 |  |
| 2 | T型头肩膜 | 否 | 否 | 650 | 张 | 530 | 344500 | - 用途：用于肿瘤放射治疗患者头颈肩部固定； - 包装：独立包装； - 材质：由热塑性材料聚己内酯制成； - 非灭菌产品，单人可重复使用≥1次； - 具有形状记忆功能； - 无毒、无粘性，可完全贴合患者体表不粘皮肤毛发。 |  |
| 3 | T型体膜 | 否 | 否 | 650 | 张 | 790 | 513500 | - 用途：用于肿瘤放射治疗患者体部部固定； - 包装：不限 - 材质：由热塑性材料聚己内酯制成； - 非灭菌产品，单人可重复使用≥1次； - 具有形状记忆功能； - 无毒、无粘性，可完全贴合患者体表不粘皮肤毛发。 |  |
| 4 | T型颈胸膜 | 否 | 否 | 650 | 张 | 265 | 172250 | - 用途：用于肿瘤放射治疗患者颈胸部固定； - 包装：不限 - 材质：由热塑性材料聚己内酯制成； - 非灭菌产品，单人可重复使用≥1次； - 具有形状记忆功能； - 无毒、无粘性，可完全贴合患者体表不粘皮肤毛发。 |  |
| 5 | 乳腺膜 | 否 | 否 | 650 | 张 | 265 | 172250 | - 用途：用于肿瘤放射治疗患者乳腺和胸部固定； - 包装：不限； - 材质：由热塑性材料聚己内酯制成； - 非灭菌产品，单人可重复使用≥1次； - 具有形状记忆功能； - 无毒、无粘性，可完全贴合患者体表不粘皮肤毛发。 |  |
| 6 | 俯卧专用膜 | 否 | 否 | 650 | 张 | 265 | 172250 | - 用途：用于肿瘤放射治疗患者俯卧位固定； - 包装：不限； - 规格：俯卧位专用膜需要适配深圳市腾飞宇科技有限公司放疗体位固定架； - 材质：由热塑性材料聚己内酯制成； - 非灭菌产品，单人可重复使用≥1次； - 具有形状记忆功能； - 无毒、无粘性，可完全贴合患者体表不粘皮肤毛发。 |  |
| 7 | 人体定位垫 | 否 | 否 | 720 | 个 | 265 | 190800 | - 用途：肿瘤放射治疗患者体位固定； - 包装：不限； - 组成：至少包含袋体、填充泡沫颗粒和气嘴组成，抽真空可成形； - 材质：袋体填充料采用专用的高密度颗粒，面料采用尼龙复合材料； - 非灭菌产品，单人可重复使用≥1次。 |  |
| 8 | 定位膜 | 否 | 否 | 960 | 块 | 265 | 254400 | - 用途：用于肿瘤放射治疗患者皮肤组织补偿； - 包装：不限； - 规格：≥30*30cm,厚度≥1cm,密度0.85g/cm³-1.05g/cm³之间； - 材质：TPE材料； - 非灭菌产品，单人可重复使用≥1次； - 材料与皮肤组织近似等效。 |  |

- 产品质量要求：

2.1质保期：质保期：所有产品验收合格后≥2年。（产品生产厂家质保期＞2年的，按生产厂家质保执行）。

- 服务要求：

- 3.1交货地点：泸州市中医医院。

3.2报价要求：包含耗材达到医院验收标准和正常使用在内的所有费用，包含但不限于所提供的产品的生产、保险、代理、运输、培训、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

五、结算方式

- 分批次送货，验收合格办理入库手续后，于入库验收之日起，6个月内支付相对应的货款。

- 六、市场调研报价表

泸州市中医医院2024年政府采购耗材清单（国产）

市场调研报价表

| 序号 | 医疗耗材名称 | 是否进口 | 是否 挂网 | 单价（元） | 单位 | 预算 数量 | 总价（元） | 参数 | 品牌或生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： 元（小写） （元）（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商的报价是供应商响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括本项目产品生产、运输费、人工费、风险、管理、保险、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

供应商名称（盖单位章）：

联系人及电话：

日期